Lämpölaajenemiselle tarkempi kaava

Oletus: Pienillä lämpötilaeroilla pätee:                 l= αlΔT

Δll= αΔT

l1l2dll= T1T2αdT

lnl2-lnl1= αT2-T1

lnl2l1= α(T2-T1)

l2=l1eα(T2-T1)  (Kaava 1)

l2=l11+αT2-T1+α2T2-T122!+α3T2-T133!+…

l2 ≈l11+α(T2-T1), sillä α on pieni.  (Kaava 2)

Esimerkki: l0 =10m, α=11.7e-6 1/K, (T2-T1) = 300 K

Kaava 1 antaa pituuden muutokseksi 3,516167 cm, kaava 2 antaa pituudeksi 3,51 cm. Virhe pituuden muutoksessa on noin 0,2%.

Johtopäätös: Voimme huoletta käyttää oppikirjan kaavaa 2, vaikka se onkin likiarvo oikealle kaavalle. Huomaa, että likimääräistä kaavaa 2 käyttäen saadaan ristitiita: Jos kappaletta ensin lämmitetään tietyn verran saadaan uusi pituus. Jos tätä uutta pituutta jäähdytetään takaisin alkuperäiseen lämpötilaan, ei saadakaan alkuperäistä pituutta.