# eFysiikka 7-9: Kertausmoniste - Ohmin laki

- Kirjoita Ohmin laki sekä sanallisesti että kaavana.

Jännite on resistanssi kertaa sähkövirta.

U = RI

- Kirjoita suureen tunnus ja yksikkö.

- Täydennä taulukko.

| jännite / V | resistanssi / Ω | sähkövirta / A |
| --- | --- | --- |
| 6 | 2 | 3 |
| 12 | 6 | 2 |
| 18 | 3 | 6 |
| 0,5 | 0,2 | 2,5 |
| 0,15 | 5 | 0,03 |
| 10000 | 500 | 20 |

| Mitä tapahtuu resis suure | tunnus | yksikkö |
| --- | --- | --- |
| jännite | U | 1 V, voltti |
| resistanssi | R | 1 Ω, ohmi |
| sähkövirta | I | 1 A, ampeeri |

tanssille, kun

- sähkövirta kaksinkertaistuu?

Sähkövirta ei vaikuta resistanssiin. Resistanssi on sähkölaitteen ominaisuus.

- jännite kaksinkertaistuu?

Jännite ei vaikuta resistanssiin. Resistanssi on sähkölaitteen ominaisuus.

- Paristot ja lamput ovat keskenään samanlaisia. Mitä tapahtuu

1) sähkövirralle, kun

a) piiriin kytketään toinen lamppu sarjaan?

Sähkövirta puolittuu.

b) piiriin kytketään toinen paristo sarjaan?

Sähkövirta kaksinkertaistuu.

c) piiriin kytketään toinen lamppu rinnan?

Sähkövirta kaksinkertaistuu.

d) piiriin kytketään toinen paristo rinnan?

Sähkövirta pysyy samana (mutta lamppu palaa kaksi kertaa pidempään kuin vertailupiirissä)

2) resistanssille, kun

e) piiriin kytketään toinen lamppu sarjaan?

Resistanssi kaksinkertaistuu.

f) piiriin kytketään toinen paristo sarjaan?

Jännite ei vaikuta piirin resistanssiin.

g) piiriin kytketään toinen lamppu rinnan?

Resistanssi puolittuu.

h) piiriin kytketään toinen paristo rinnan?

Jännite ei vaikuta piirin resistanssiin.

- Laske taskulaskimen resistanssi, kun käyttöjännite muodostuu neljään sarjaankytketystä sormiparisto ja laskin tarvitsee 0,24 ampeerin sähkövirran.

U = 6 V

I = 0,24 A

R = ?

U = RI, josta R = U : I = 6 V : 0,24 A = 25 Ω

- Laske vastuksen resistanssi, kun sen läpi kulkee 1,25 ampeerin sähkövirta, kun jännite on 75 volttia.

U = 75 V

I = 1,22 A

R = ?

R = U : I = 75 V : 1,22 A ≈ 61 Ω

- Laske tietokoneen resistanssi, kun se tarvitsee toimiakseen 2,58 ampeerin sähkövirran.

U = 230 V

I = 2,58 A

R = ?

R = U : I = 230 V : 2,58 A ≈ 89 Ω