SÄHKÖNJOHTAVUUSTUTKIMUS, KEMIA 8.lk

Työvälineet:

100ml keitinlaseja

oppilasvirtalähde

3 kpl johtimia

virtamittari

2 kpl hiilielektrodeja

Aineet:

hanavesi

tislattu vesi

ruokasuola

sokeri

Työn kulku:

Työssä on tarkoitus mitata aineiden sähkönjohtavuutta. Kytke virtalähde sarjaan virtamittarin ja hiilielektrodien kanssa (ope piirtää kytkentäkaavion). Käytä tasavirtaa DC n. 8V. Muista laittaa myös virtamittari DC-asentoon. Kun kosketat molemmilla hiilielektrodeilla tutkittavaa ainetta, tulee aine osaksi virtapiiriä. Jos virtamittarin viisari heilahtaa, voidaan sanoa, että tutkittava aine johtaa sähköä. Muista, että virtamittarissa on eri herkkyysalueita erisuuruisille virroille!

Täytä seuraava taulukko sanoilla ”johtaa/ei johda”, kirjaa ylös myös mitattu sähkövirran määrä! Mieti myös mistä sähkönjohtavuus tai johtamattomuus johtuu. Tutki ensin kiinteät aineet, sitten pelkät nesteet ja sekoita lopuksi kiinteät aineet nesteisiin. Kiinteille aineille sopiva määrä on yksi lusikallinen, nesteille noin 20-30 ml.

| Mitattava aine | Mittaustulos (johtaa, ei johda ja ampeerit) |
| --- | --- |
| kiinteä ruokasuola |  |
| kiinteä sokeri |  |
| hanavesi |  |
| tislattu vesi |  |
| ruokasuola liuotettuna tislattuun veteen |  |
| sokeri liuotettuna tislattuun veteen |  |

Selvitä ruokasuolalle ja sokerille niiden molekyylikaavat eli mistä yhdiste koostuu ja mieti miten se liittyy sähkönjohtavuuteen. Mitä eroa on hanavedellä ja tislatulla vedellä? Miten se vaikuttaa/voi vaikuttaa sähkönjohtavuuteen? Miksi aineen sähkönjohtavuuteen voi vaikuttaa se, onko se kiinteänä aineena vai vesiliuoksena?