Työohje 9a. Lyijyakun lataaminen ja purkaminen

Välineet ja aineet

- iso keitinlasi tai malja

- jännitelähde, 4 johdinta, 2 lyijysauvaa, jännitemittari, 1,5 V lamppu

- väkevä rikkihappo

Työturvallisuus

- työtakki, suojalasit ja suojakäsineet.

- Huom! Opettaja jakaa ja kerää pois akkuhapon.

- Älä lataa akkua 2 minuuttia kauemmin.

Työskentely

- Puhdista lyijysauvojen pinta kirkkaaksi alhaalta n. 3 cm matkalta hiomapaperilla. Opettaja antaa ohjeet.

- Lisää varovasti astiaan noin 3 cm akkuhappoa.

- Aseta jännitelähteeseen kytketyt lyijysauvat liuokseen niin etteivät ne pääse koskettamaan toisiaan.

- Säädä jännitelähteestä noin 6 V tasajännite. Odota korkeintaan 2 min.

- Nollaa jännite ja irrota johtimet jännitelähteestä.

- Mittaa akun napojen välinen jännite.

- Kytke lamppu rinnan mittarin kanssa ja seuraa sekä mittaria että lamppua.

- Toista lataus ja purku

Tulokset ja pohdinta

- Kuinka suuri oli jännite ennen purkua?

- Kuinka monta tällaista akkua pitäisi kytkeä sarjaan, että saataisiin 12 V?

- Miten jännitteen lasku ja lampun hiipuminen liittyivät toisiinsa?

- Missä tilanteessa lyijyakku voi aiheuttaa onnettomuuden?

- Miksi lyijyakut pitää kierrättää?