Piirrä ensin kuvauksen mukainen kytkentäkaavio Dialla ja tee vasta sen jälkeen itse kytkentä. Näytä valmis kytkentä opettajalle. Vastaa kytkennän perusteella annettuihin kysymyksiin. Palauta tunnin lopussa täytetty moniste pedanetin palautuskansioon.

- Kytkennässä on paristo, hehkulamppu, virta- ja jännitemittari. Mittaa virtapiirissä kulkevan sähkövirran suuruus ja jännite.

I =

U =

- Kytkennässä on kaksi paristoa sarjassa, hehkulamppu, virta- ja jännitemittari. Mittaa virtapiirissä kulkevan sähkövirran suuruus ja jännite.

I =

U =

Miten arvot muuttuivat verrattuna 1. kohtaan? Miksi?

- Kytkennässä on kaksi paristoa rinnan, hehkulamppu, virta- ja jännitemittari. Mittaa virtapiirissä kulkevan sähkövirran suuruus ja jännite.

I =

U =

Miten arvot muuttuivat verrattuna 1. kohtaan? Miksi?

- Kytkennässä on yksi paristo, kaksi hehkulamppua sarjassa, virta- ja jännitemittari. Mittaa virtapiirissä kulkevan sähkövirran suuruus ja jännite.

I =

U =

Miten arvot muuttuivat verrattuna 1. kohtaan? Miksi?

- Valitse kolme samaa suuruusluokkaa olevaa vastusta. Mittaa yleismittarilla kunkin vastuksen resistanssi ja kirjaa ne alle.

R1=

R2=

R3=

Kytke vastukset sarjaan ja mittaa kokonaisresistanssi. R =

Kytke vastukset rinnan ja mittaa kokonaisresistanssi. R =

Mitä havaitset?

- Käytössäsi on kaki paristoa, kolme hehkulamppua, virta- ja jännitemittarit. Rakenna kytkentä, jossa jännite ja sähkövirta ovat mahdollisimman suuret.