| Puhdistettava kohde | Menetelmä ja väline | Puhdistusaine ja annostelu | Tiheys | Työn suoritus | Huom. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Työtasot, tasovaunut | -pinta pyyhitään kostealla sinisellä mikrokui-tupyyhkeellä -tarvittaessa kaada laimennosta tasolle ja anna liota, jolloin lika lähtee pyyhkimällä -kuivaa pinta puhtaalla pyyhkeellä tarvittaessa MediTec-höyrypesuri kolmiosuutin ja kuiva mikrokuitupyyhe.Taso höyrytetään. Höyrytyksen jälkeen pinta kuivataan puhtaalla mikrokuitupyyhkeellä. | Forte pH 8,8 laimennos 1 Meditec-höyrypesuriin EI puhdistusainetta | - aina käytön jälkeen MediTec-höyrypesurilla vähintään kerran viikossa | - keittiössä työskentelevä | -Huolellinen nihkeytys -ikkunalaudat, seinät ja reunat |
| Pesualtaat ja esipesupöytä ympäristöineen | - pestään sinisellä harjalla, (tarvittaessa liotus), huuhdotaan vedellä ja kuivataan kuivaimella ja mikrokuitupyyhkeellä MediTec-höyrypesuri kolmiosuutin ja kuiva mikrokuitupyyhe.Pinnat höyrytetään. Höyrytyksen jälkeen pinta kuivataan puhtaalla mikrokuitupyyhkeellä. | Forte pH 9,5 laimennos 2 Meditec-höyrypesuriin EI puhdistusainetta | - aina käytön jälkeen tai päivittäin MediTec-höyrypesurilla vähintään kerran viikossa | - keittiössä työskentelevä |  |
| Käsienpesuallas | - pyyhitään nihkeällä mikrokuitupyyhkeellä MediTec-höyrypesuri kolmiosuutin ja kuiva mikrokuitupyyhe.Pinnat höyrytetään. Höyrytyksen jälkeen pinta kuivataan puhtaalla mikrokuitupyyhkeellä. | Forte pH 8,8 laimennos 1 Meditec-höyrypesuriin EI puhdistusainetta | - aina käytön jälkeen tai päivittäin MediTec-höyrypesurilla vähintään kerran viikossa | - keittiössä työskentelevä | - saippua- ja käsihuuhdeannostelijat -harjojen värikoodaus |
| Jääkaappi | -pinta pyyhitään kostealla sinisellä mikrokui-tupyyhkeellä -tarvittaessa kaada laimennosta pinnalle ja anna liota, jolloin lika lähtee pyyhkimällä -kuivaa pinta puhtaalla pyyhkeellä tarvittaessa - ovi kosteapyyhitään, tarvittaessa kuivataan MediTec-höyrypesuri kolmiosuutin ja kuiva mikrokuitupyyhe.Pinnat höyrytetään. Höyrytyksen jälkeen pinta kuivataan puhtaalla mikrokuitupyyhkeellä. | Forte pH 8,8 laimennos 1 Meditec-höyrypesuriin EI puhdistusainetta | - 1 x vko tai tarvittaessa päivittäin Ovi MediTec-höyrypesurilla kerran viikossa | - keittiössä työskentelevä | - hyllyjen kiskot, ovien tiivisteet ja ovien kahvat - kaappi ei ole käytös-sä, ovi jätetään auki ja virta pois |
| Pakaste | -pinta pyyhitään kostealla sinisellä mikrokui-tupyyhkeellä -tarvittaessa kaada laimennosta pinnalle ja anna liota, jolloin lika lähtee pyyhkimällä -kuivaa pinta puhtaalla pyyhkeellä tarvittaessa - ovi kosteapyyhitään, tarvittaessa kuivataan MediTec-höyrypesuri kolmiosuutin ja kuiva mikrokuitupyyhe. Pinnat höyrytetään. Höyrytyksen jälkeen pinta kuivataan puhtaalla mikrokuitupyyhkeellä. | Forte pH 8,8 laimennos 1 Meditec-höyrypesuriin EI puhdistusainetta | - 1-2 x vuosi tai tarvittaessa päivittäin Ovi MediTec-höyrypesurilla kerran viikossa | - keittiössä työskentelevä | - kannen tiivisteet ja kahva - jos pakastin ei ole käytössä ,ovi jätetään auki ja virta pois |
| Kuiva-ainekaappi | -pinta pyyhitään kostealla sinisellä mikrokui-tupyyhkeellä -tarvittaessa kaada laimennosta pinnalle ja anna liota, jolloin lika lähtee pyyhkimällä -kuivaa pinta puhtaalla pyyhkeellä tarvittaessa MediTec-höyrypesuri kolmiosuutin ja kuiva mikrokuitupyyhe. Pinnat höyrytetään. Höyrytyksen jälkeen pinta kuivataan puhtaalla mikrokuitupyyhkeellä. | Forte pH 8,8 laimennos 1 Meditec-höyrypesuriin EI puhdistusainetta | - 1-2 x vuosi tai tarvittaessa | - keittiössä työskentelevä |  |
| Oven puitteet ja kahvat | - likaantuneet kohdat pyyhitään nihkeällä /kostealla siivouspyyhkeellä MediTec-höyrypesuri kolmiosuutin ja kuiva mikrokuitupyyhe.Pinnat höyrytetään. Höyrytyksen jälkeen pinta kuivataan puhtaalla mikrokuitupyyhkeellä. | Forte pH 8,8 laimennos 1 Meditec-höyrypesuriin EI puhdistusainetta | - 1x vko tai tarvittaessa | - keittiössä työskentelevä |  |
| Puhdistettava kohde | Menetelmä ja väline | Puhdistusaine ja annostelu | Tiheys | Työn suoritus | Huom. |
| Roskakorit, keräilyastiat | - säiliö pyyhitään nihkeällä / kostealla siivouspyyhkeellä, tarvittaessa pestään pun. harjalla, huuhdotaan ja kuivataan MediTec-höyrypesurilla höyrytetään ja kuivataan mikrokuitupyyhkeellä | Forte pH 8,8 laimennos 1 Meditec-höyrypesuriin EI puhdistusainetta | - 1x vko tai tarvittaessa | - keittiössä työskentelevä | - tyhjennys päivittäin |
| Vaaka | - vaakalevy pestään koneessa, näyttöruutu ja runko pyyhitään kostutetulla siivouspyyhkeellä | Forte pH 8,8 laimennos 1 | - aina käytön jälkeen tai tarvittaessa | - keittiössä työskentelevä |  |
| Liesi | - liesilevyt pyyhitään kostealla siivouspyyhkeellä tai pestään sinisellä harjalla, (tarvittaessa liotus), huuhdotaan pyyhkimällä ja kuivataan lämmittämällä. (valurautaliesilevyt) -tyhjennä ja puhdista ylikuohuntalaatikko jokaisen käytön jälkeen vetämällä sitä ulospäin - uuni pyyhitään kostealla tai märällä siivouspyyhkeellä tai pestään sinisellä harjalla, huuhdotaan pyyhkimällä ja kuivataan lämmittämällä - ulkovaippa pyyhitään kostealla siivouspyyhkeellä Liesilevyt: MediTec-höyrypesuri, laitteen metalliharja ja kuiva mikrokuitupyyhe.Taso höyrytetään. Höyrytyksen jälkeen pinta kuivataan puhtaalla mikrokuitupyyhkeellä. Lieden ulko-ja sisäpinnat: MediTec-höyrypesuri kolmiosuutin ja kuiva mikrokuitupyyhe.Pinta höyrytetään. Höyrytyksen jälkeen pinta kuivataan puhtaalla mikrokuitupyyhkeellä. | Forte pH 8,8 laimennos 1 Meditec-höyrypesuriin EI puhdistusainetta | - aina käytön jälkeen tai tarvittaessa | -keittiössä työskentelevä | - kytkimet - ei hankaavia pesimiä |
| Yhdistelmäuuni | - käytetään koneen omaa pesuohjelmaa. Molempiin yhdistelmäuuneihin omat pesuaineet. ok2: käytetään koneen omaa pesuohjelmaa ja pesuainetta -ulkovaippa ja uuninluukku pyyhitään siivouspyyhkeellä ja kuivataan Uunin teräksiset ulkopinnat.( ei näyttöruutua) MediTec-höyrypesuri kolmiosuutin ja kuiva mikrokuitupyyhe. Pinta höyrytetään. Höyrytyksen jälkeen pinta kuivataan puhtaalla mikrokuitupyyhkeellä. | Puhdistustabeltti (punainen tai vihreä) Huuhtelutabletti (sininen) Forte pH 8,8 laimennos 1 Meditec-höyrypesuriin EI puhdistusainetta | - 1 x vko tai tarvittaessa | keittiössä työskentelevä | - kytkimet ja uunin kahva - uuniluukun alareuna |
| Puhdistettava kohde | Menetelmä ja väline | Puhdistusaine ja annostelu | Tiheys | Työn suoritus | Huom. |
| Paistouuni | - uuni pyyhitään kostealla tai märällä siivouspyyhkeellä tai pestään sinisellä harjalla, huuhdotaan pyyhkimällä ja kuivataan lämmittämällä - ulkovaippa pyyhitään kostealla siivouspyyhkeellä tai pestään sinisellä harjalla, kuivataan ja huuhdotaan pyyhkimällä | Forte pH 8,8/9,5 laimennos 1 tai 2 | - 1 x vko tai tarvittaessa | keittiössä työskentelevä |  |
| Yleiskone | - kulho ja turvaritilät pestään koneessa - runko pyyhitään kostealla siivouspyyhkeellä ja kuivataan MediTec-höyrypesuri kolmiosuutin ja kuiva mikrokuitupyyhe. Runko höyrytetään. Höyrytyksen jälkeen pinta kuivataan puhtaalla mikrokuitupyyhkeellä. | Forte pH 8,8 laimennos 1 Meditec-höyrypesuriin EI puhdistusainetta | - aina käytön jälkeen tai tarvittaessa | keittiössä työskentelevä | - kytkimet - ei hankaavia pesimiä |
| Vihannesleikkuri | - irrotettavat osat pestään astianpesukoneessa - leikkurin pesä pestään sisäpuolelta vihreällä astianpesuharjalla, huuhdotaan vedellä ja lopuksi huuhtominen vielä kiehuvalla vedellä - runko ja pöytätaso pyyhitään kostealla siivouspyyhkeellä MediTec-höyrypesurilla rungon sisäosa höyrytetään. Höyrytyksen jälkeen pinta kuivataan puhtaalla mikrokuitupyyhkeellä. | Forte pH 8,8 laimennos 1 Meditec-höyrypesuriin EI puhdistusainetta | - aina käytön jälkeen tai tarvittaessa | keittiössä työskentelevä | - kytkimet - ei hankaavia pesimiä |
| Keittopata | - irtolika poistetaan kaapimella - liotetaan haalealla vedellä ja pestään astianpesuharjalla, huuhdellaan sisäpuolelta hyvin suihkuttamalla ja annetaan kuivua kallistusasennossa - kansi pestään astianpesukoneessa - ulkovaippa, pilari, kahva ja saranat pyyhitään kostealla siivouspyyhkeellä Ulkopinnat; MediTec-höyrypesuri kolmiosuutin ja kuiva mikrokuitupyyhe. Runko höyrytetään. Höyrytyksen jälkeen pinta kuivataan puhtaalla mikrokuitupyyhkeellä. | Neutra L astianpesuaine pH 7 Meditec-höyrypesuriin EI puhdistusainetta | - aina käytön jälkeen tai tarvittaessa | keittiössä työskentelevä | - kytkimet - ei hankaavia pesimiä |
| Mikroaaltouuni | -pyyhitään nihkeytetyllä siivouspyyhkeellä ja irrotettavat osat pestään astianpesukoneessa | Forte ph 8,8 laimennos 1 | -1 x vko tai käytön jälkeen | -keittiössä työskentelevä |  |
| Astianpesukone | - koneessa oma pesuohjelma, kone tyhjennetään, siivilät huuhdotaan, kytketään pesuohjelma, kansi raolleen -annostellaan Hypo Dip altaaseen ohjeen mukaan ja annetaan käydä kerran - vesiputket irrotetaan ja pestään sinisellä harjalla sekä huuhdellaan, ylivuotoputki harjataan käyttölaimennoksella ja pulloharjalla ja huuhdellaan, samoin siivilät , sisäpinnat pestään sinisellä harjalla ja pulloharjalla ja kone huudellaan - puhdistetaan pumpun imusihti ja jätetään kuomu auki tai raolleen, runko puhdistetaan kostealla siivouspyyhkeellä -irtoavat osat laitetaan astiaan käyttölaimennokseen, annetaan vaikuttaa 5 min ja huuhdellaan hyvin MediTec-höyrypesurin pistoolisuuttimella hankalat kolot koneen sisältä. Ulkoa kolmiosuutin ja kuiva mikrokuitupyyhe. Runko höyrytetään. Höyrytyksen jälkeen pinta kuivataan puhtaalla mikrokuitupyyhkeellä. | MD1 Alu MD3 Restia - automaattinen Hypo Dip Forte pH 9,5 laimennos 2 Meditec-höyrypesuriin EI puhdistusainetta | päivittäin tai tarvittaessa 1 x vko tai tarvittaessa 1 x kk | keittiössä työskentelevä keittiössä työskentelevä | - kytkimet - ei hankaavia pesimiä - suuaukon ulkoreunat, tarvittaessa pesu pulloharjalla - kuomun kahva Suojautuminen: suojalasit tai suojahuppu, muoviesiliina, suojakäsineet |
| Puhdistettava kohde | Menetelmä ja väline | Puhdistusaine ja annostelu | Tiheys | Työn suoritus | Huom. |
| Lattia | -irtolika ja roskat poistetaan, lattia pestään yhdistelmäkoneella -keittiössä kaapin alustat kosteapyyhitään mikrokuitu-mopilla (harmaat langat) 2 dl puhdistusaineliuosta/moppi MediTec-höyrypesuri, lattiasuutin ja kuiva mikrokuitumoppi. Lattia höyrytetään. Höyrytyksen jälkeen, likavesi poistetaan kuivaimella tai imeytetään moppiin. Lattia kuivataan puhtaalla mikrokuitupyyhkeellä. | Forte 10 ml / 5 l vettä Forte Ph 8,8 laimennos 1 Meditec-höyrypesuriin EI puhdistusainetta | - päivittäin kerran viikossa | - keittiössä työskentelevä | - kalusteiden alustat |
| Lattiakaivot | Ritilät Harjataan siivouskeskuksessa punaisella harjalla Poista roskat lattiakaivosta biojätteeseen. Tyhjennä vesi suppilosta punaiseen sankoon. Kaada likavesi sankosta vessanpönttöön. Lattiakaivo pestään punaisella harjalla, huuhdotaan. Laita suppilo paikoilleen ja täytä se puhtaalla vedellä. Laita pesty ritilä paikalleen. MediTec höyrypesurilla höyrytetään ritilät ja lattiakaivon osat. | Forte pH 9,5 laimennos 2 | - 1 x vko tai tarvittaessa | - keittiössä työskentelevä | - tarkastus ja puhdistus päivittäin siisteydestä riippuen |
| Avohyllyt | - pyyhitään nihkeytetyllä siivouspyyhkeellä tai pestään sinisellä harjalla, kuivataan ja huuhdotaan pyyhkimällä MediTec-höyrypesuri kolmiosuutin ja kuiva mikrokuitupyyhe.Taso höyrytetään. Höyrytyksen jälkeen pinta kuivataan puhtaalla mikrokuitupyyhkeellä. | Forte pH 8,8 laimennos 1 Meditec-höyrypesuriin EI puhdistusainetta | - 1 x kk tai tarvittaessa | - keittiössä työskentelevä | - tarkastus ja puhdistus päivittäin |
| Höyrykupu | MediTec-höyrypesuri kolmiosuutin ja kuiva mikrokuitupyyhe.Taso höyrytetään. Höyrytyksen jälkeen pinta kuivataan puhtaalla mikrokuitupyyhkeellä. | Meditec-höyrypesuriin EI puhdistusainetta | - 1 x vuosi tai tarvittaessa | - keittiössä työskentelevä |  |
| Rasvasuodat-timet | - pestään astianpesukoneessa | MD1 Alu pH 11 MD3 Restia pH 7 | - 1 x vuosi tai tarvittaessa | -keittiössä työskentelevä | -automaattinen annostelu |
| Seinät | - pyyhitään kostealla mikrokuituisella lattiamopilla tai pestään valkoisella hankauslevyllä, kuivataan ja huuhdotaan pyyhkimällä MediTec-höyrypesuri kolmiosuutin ja kuiva mikrokuitupyyhe.Taso höyrytetään. Höyrytyksen jälkeen pinta kuivataan puhtaalla mikrokuitupyyhkeellä. | Forte pH 8,8 laimennos 1 Meditec-höyrypesuriin EI puhdistusainetta | - 1 x vuosi tai tarvittaessa | - keittiössä työskentelevä | - veden käyttö |
| Valaisimet | - pyyhitään nihkeällä mikrokuituisella nukkakankaalla varustetulla ikkunanpesimellä | Forte pH 8,8 laimennos 1 | - 1 x vuosi tai tarvittaessa | - keittiössä työskentelevä | - veden käyttö |
| Ilmastoinnin venttiilit | - pyyhitään kostealla mikrokuitupyyhkeellä ja kuivataan | Forte pH 8,8 laimennos 1 | - 1 x vuosi tai tarvittaessa | - keittiössä työskentelevä |  |
| Ruokasalin pöydät ja tuolit | -pöydät ja tuolien kosketuskohdat pyyhitään nihkeällä / kostealla mikrokuitupyyhkeellä | Forte pH 8,8 laimennos 1 | - päivittäin | - keittiössä työskentelevä |  |
| Puhdistettava kohde | Menetelmä ja väline | Puhdistusaine ja annostelu | Tiheys | Työn suoritus | Huom. |
| Välikön jääkaappi | -pinta pyyhitään kostealla sinisellä mikrokui-tupyyhkeellä -tarvittaessa kaada laimennosta pinnalle ja anna liota, jolloin lika lähtee pyyhkimällä -kuivaa pinta puhtaalla pyyhkeellä tarvittaessa - ovi kosteapyyhitään, tarvittaessa kuivataan MediTec-höyrypesuri kolmiosuutin ja kuiva mikrokuitupyyhe.Pinnat höyrytetään. Höyrytyksen jälkeen pinta kuivataan puhtaalla mikrokuitupyyhkeellä. | Forte pH 8,8 laimennos 1 Meditec-höyrypesuriin EI puhdistusainetta | - 1 x vko tai tarvittaessa | - keittiössä työskentelevä | - hyllyjen kiskot, ovien tiivisteet ja ovien kahvat - kaappi ei ole käytös-sä, ovi jätetään auki |
| Välikön työtasot, tasovaunut | -pinta pyyhitään kostealla sinisellä mikrokui-tupyyhkeellä -tarvittaessa kaada laimennosta tasolle ja anna liota, jolloin lika lähtee pyyhkimällä -kuivaa pinta puhtaalla pyyhkeellä tarvittaessa MediTec-höyrypesuri kolmiosuutin ja kuiva mikrokuitupyyhe.Pinnat höyrytetään. Höyrytyksen jälkeen pinta kuivataan puhtaalla mikrokuitupyyhkeellä. | Forte pH 8,8 laimennos 1 Meditec-höyrypesuriin EI puhdistusainetta | - aina käytön jälkeen | - keittiössä työskentelevä | Huolellinen nihkeytys |
| Välikön jäähdytyskaappi | -pinta pyyhitään kostealla sinisellä mikrokui-tupyyhkeellä -tarvittaessa kaada laimennosta pinnalle ja anna liota, jolloin lika lähtee pyyhkimällä -kuivaa pinta puhtaalla pyyhkeellä tarvittaessa - ovi kosteapyyhitään, tarvittaessa kuivataan MediTec-höyrypesuri kolmiosuutin ja kuiva mikrokuitupyyhe. Pinnat höyrytetään. Höyrytyksen jälkeen pinta kuivataan puhtaalla mikrokuitupyyhkeellä. | Forte pH 8,8 laimennos 1 Meditec-höyrypesuriin EI puhdistusainetta | - 1 x vko tai tarvittaessa | - keittiössä työskentelevä | - hyllyjen kiskot, ovien tiivisteet ja ovien kahvat - kun kaappi ei ole käytössä, ovi jätetään auki |