Kokeellinen oppilastyö

FY03 Kondensaattori

Työssä tutkitaan kondensaattorin varautumista ja purkautumista sekä sitä, miten kondensaattorin varaus riippuu sen jännitteestä.

Tarvikkeet:

- Kaksi kondensaattoria (esim. 5600 µF ja 3300 µF)

- Säädettävä jännitelähde

- Vastus (esim. 30 Ω)

- Johtimia

- (Liukukytkin)

- Tietokoneavusteinen mittausyksikkö ja tietokone

- Virta- ja jänniteanturit

Työn vaiheet:

- Rakenna oheisen kytkentäkaavion mukainen virtapiiri. Aseta pisteiden A, B ja C väliin liukukytkin tai yhdistä pisteet johdoin.

- Kytke virta- ja jänniteanturit tietokoneavusteiseen mittausyksikköön ja nollaa ne.

- Kytke virtapiirin pisteet A ja C yhteen. Odota hetki ja käännä liukukytkin asentoon, joka yhdistää pisteet C ja B, jolloin virtapiirin toinen silmukka sulkeutuu.

Havainnot:

- Analysoi jännitteen ja virran kuvaajat. Mitä vaiheita tunnistat kuvista? Merkitse kuvaajiin kondensaattorin varautumisen ja purkautumisen hetket.

Työn vaiheet:

- Tutki seuraavaksi, miten kondensaattorin varaus riippuu sen jännitteestä. Säädä jännitelähteen jännitettä esim. kahdesta kymmeneen volttiin kahden voltin välein ja mittaa kullakin jännitteen arvolla kondensaattorin varaus.

- Käynnistä mittaus tietokoneelta. Käännä liukukytkin asentoon A,C ja sitten asentoon B,C.

- Kondensaattorin varaus voidaan määrittää virran kuvaajan alle jäävästä pinta-alasta. Maalaa purkautumisen tai latautumisen virtapiikki ja paina   kuvaketta.

- Taulukoi tulokset ja piirrä niistä U,Q -kuvaaja.

- Tee samat mittaukset mahdollisesti vielä toiselle kondensaattorille ja sijoita mittauspisteet ensimmäisen kondensaattorin kanssa samaan kuvaajaan.

- Sovita mittauspisteisiin sopiva käyrä ja näytä käyrän yhtälö.

Havainnot:

- Mitä huomaat kuvaajista?

- Minkä kondensaattoria kuvaavan suureen, voit määrittää tulosten avulla suorien kulmakertoimista?

- Minkä lain voit johtaa tuloksista?

Työn arviointi:

Pohdi omaa ja ryhmäsi työskentelyä.

|  | Kriteeri | Täysin | Hyvin | Hieman | Ei lainkaan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Työmme eteni ohjeiden mukaisesti. |  |  |  |  |
| 2. | Ryhmämme toimi hyvin tiiminä. Tuimme toisiamme ja jokainen osallistui työskentelyyn aktiivisesti. |  |  |  |  |
| 3. | Olen tyytyväinen omaan osuuteeni ja aktiivisuuteeni ryhmän työskentelyssä. |  |  |  |  |
| 4. | Olen tyytyväinen saamaamme työn ohjeistukseen. |  |  |  |  |
| 5. | Osasimme soveltaa aikaisempia virtapiireihin liittyviä tietoja rakentaessamme tutkittavaa virtapiiriä. |  |  |  |  |
| 6. | Osasimme käyttää tietokoneen mittausohjelmaa ja suorittaa tarvittavat mittaukset. |  |  |  |  |
| 7. | Osasimme tulikita tulokset ja saimme järkeviä lopputuloksia. |  |  |  |  |
| 8. | Kokeellinen työ auttoi minua ymmärtämään ja havainnollisti kondensaattorin toimintaa. |  |  |  |  |

Vastaa vielä oheisiin kysymyksiin:

| 1. | Mitä ongelmia tutkimusta tehdessä esiintyi? |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Millä tavoin tutkimuksen luotettavuutta olisi voitu lisätä? |  |
| 3. | Missä onnistuin itse hyvin? |  |
| 4. | Missä asioissa voisin parantaa työskentelyäni? |  |

Opettajalle:

Esimerkkejä mittaustuloksista.

Kuva 1. Kondensaattorin lataus- ja purkausvirta sekä kondensaattorin jännite.

Kuva 2. Kondensaattorin varauksen riippuvuus kondensaattorin jännitteestä kahdelle eri kondensaattorille. Kulmakertoimista saadaan tässä kondensaattorin kapasitansseiksi 6540µF ja 3880µF.