Lego-robotit osa 1

Pakkauksesta löytyvät osat.

- Etsi ja tunnista kukin osa. Merkitse taulukkoon ruksi, kun olet löytänyt kunkin osan.

| Osa | Ulkonäkö | Löytyi |
| --- | --- | --- |
| Keskusyksikkö |  |  |
| Iso moottori x 2 |  |  |
| Pieni moottori |  |  |
| Kosketussensori x 2 |  |  |
| Ultraäänisensori |  |  |
| Valosensori |  |  |
| Gyro-sensori |  |  |
| USB-piuha tietokoneeseen |  |  |
| Latauspiuha |  |  |
| 4 lyhyttä NXT-kaapelia |  |  |
| 2 keskipitkää NXT-kaapelia |  |  |
| 1 pitkä NXT-kaapeli |  |  |

- Käynnistä robotin keskusyksikkö. Tarkista, että keskusyksikössä on riittävästi virtaa. Tarkista myös keskusyksiköstä robotin nimi näytön ylälaidasta.

Robotin nimi on NIMI TÄHÄN.

EV3 Classroom -ohjelma

Koulun koneilta löytyy EV3 Classroom -ohjelma, jolla robotteja ohjelmoidaan.

- Käynnistä ohjelma ja aloita uusi projekti. Näytölle pitäisi tulla viereinen näkymä.

- Valitse ”connect” ja yhdistä keskusyksikkö koneeseen langattomasti.

- ”Connect” -kuvake muuttuu vihreäksi, kun keskusyksikkö on yhdistetty koneeseen.

- Tutki, mitä eri vaihtoehtoja löytyy vasemman laidan komennoista.

Moottorit

Moottorit kytketään kaapeleilla kirjainportteihin (A, B, C ja D).

Moottori on kytketty porttiin A.

- Kytke iso moottori kirjainporttiin.

- Pyöritä moottorin pyörivää osaa kädellä. Mikä muuttuu ohjelman näkymässä?

Vastaus:

- Kuinka monta astetta on yksi täysi kierros?

Vastaus:

- Laita moottori pyörimään sinisillä MOTOR-komennoilla.

- Liitä moottoriin rengas ja laita se pyörimään.

HUOM! Käytä pienempiä tehoja. Moottorin tehon voi asettaa pienemmäksi esimerkiksi alla näkyvällä palikalla.

- Kytke lisäksi toinen moottori toiseen kirjainporttiin. Tee ohjelma, joka pyörittää moottoreita

  - samanaikaisesti

  - ensin toista ja sitten toista.

Sensorit

Kosketussensori

- Kytke kosketussensori johonkin numeroporttiin.

Kosketussensori on portissa 1 ja moottori on portissa D.

- Tarkkaile, mitä arvoja kosketussensori antaa, kun sitä kosketetaan tai ei kosketeta.

|  | Sensorin arvo |
| --- | --- |
| Sensoria kosketaan |  |
| Sensoria ei kosketa |  |

- Tee ohjelma, joka käynnistää moottorin, kun kosketussensoria kosketetaan.

Ultraäänisensori

- Kytke ultraäänisensori johonkin numeroporttiin.

Ultraäänisensori on portissa 1 ja moottori portissa D.

- Tarkkaile, mitä arvoja ultraäänisensori antaa, kun viet sen lähelle jotakin estettä. Mitä ultraäänisensori oikeastaan kertoo?

Vastaus:

- Tee ohjelma, joka käynnistää moottorin, jos ultraäänisensorin mittaama etäisyys on alle 15 cm.

Valosensori

Valosensori mittaa valon kirkkautta sekä värejä riippuen asetuksista.

Valosensori on kytketty porttiin 1 ja mittaa nyt eri värejä.

Valosensorin voi asettaa mittaamaan eri värejä klikkaamalla keskusyksikön kuvaketta ja sen jälkeen valitsemalla sensorin.

- Kytke valosensori johonkin porttiin ja tarkista, että sensori mittaa värejä. Täytä taulukkoon eri värien numeroarvot.

| Sensorin mittaama väri | Sensorin antama arvo |
| --- | --- |
| Ei väriä | 0 |
| Musta |  |
| Sininen |  |
| Vihreä |  |
| Keltainen |  |
| Punainen |  |
| Valkoinen |  |
| Ruskea |  |

- Tee ohjelma, joka käynnistää moottorin, jos valosensori näkee punaista.

Gyro-sensori

- Kytke gyro-sensori johonkin numeroporttiin.

Gyro-sensori on kytketty porttiin 1.

- Tarkkaile gyro-sensorin arvoja, kun pyörität gyro-sensoria. Milloin gyro-sensorin arvot kasvavat ja milloin ne pienenevät?

Vastaus:

Näyttö ja ääni

Näyttö

Keskusyksikön näytölle voi kirjoittaa omia tekstejä tai muodostaa valmiita kuvioita.

- Muodosta keskusyksikön näytölle jokin teksti.

Ääni

Keskusyksikkö voi myös soittaa ääniä. Ohjelman vanhemmalla versiolla pystyi tallentamaan ja soittamaan omia ääniä, mutten löytänyt uudesta versiosta tallennusominaisuutta.

- Soita jokin ääni keskusyksiköllä.