Tänä talvena on riski energiantoimituskatkoille. Tässä ohjeessa on neuvoja niihin varautumiseen. Ohje on suunnattu rakennusten päivittäisestä toiminnasta vastaaville henkilöille.

Mahdolliset katkot:

Sähkökatkon keskeisiä seurauksia ovat kaikkien sähkölaitteiden ja ilmanvaihdon sammuminen. Hanoista tulee vettä, mutta kaukolämpörakennuksissa sitä ei saa käyttää, koska se voi olla tulikuumaa aiheuttaen vaaran käyttäjille ja LVI-järjestelmälle. Kaukolämpökatkon keskeisiä seurauksia ovat useimmiten ilmanvaihdon ja lämmityksen sulkeutuminen. Yksinkertaisuuden vuoksi nämä ohjeet on laadittu kattamaan molemmat energiantoimituskatkot.

Sähkökatkojen pituudet on jakeluverkkoyhtiöiden toimesta arvioitu kestävän 2 tuntia kerrallaan. Mahdollisten kaukolämmön toimituskatkojen pituudet ovat täysin kunta- ja tilannekohtaisia.

Varautumisohjeet:

Tehdään ohjeistus, miten toimitaan energiakatkon aikana

Ilmanvaihto ei toimi energiakatkojen aikana, joten tiloissa ei voi oleskella kauaa katkon alkaessa. Tiloista on poistuttava, joten on laadittava ohje, poistutaanko koteihin vai 2 tunniksi pihalle odottelemaan. Hätätilanteessa pieni porukka voi olla myös rakennuksen sisällä ilman, että ilmanlaatu pääsee liian huonoksi.

Varmistetaan, miten tieto tulevista energiantoimituskatkoista kulkee

Pääosa mahdollisista energiantoimituskatkoista pitäisi olla ennakoituja. Paikallinen jakeluverkkoyhtiö ilmoittaa niistä etukäteen. Kannattaa varmistaa, miten tämä tieto kulkee rakennuksiin.

Suunnitellaan kulkureitit

Rakennuksessa voi olla ovia, joita ei saa käyttää laitteiden jäätymisen vuoksi. Selvittäkää rakennusten ylläpidon kanssa, mitä ovia käytetään energiakatkojen aikana.

Varaudutaan venttiilin sulkemiseen

Jos rakennusten ylläpito linjaa, että jokin venttiili tulee sulkea ennen sähkökatkoa tai sen alkaessa, päätetään, kuka sen tekee ja harjoitellaan se yhdessä ylläpidon kanssa

Ohjeistetaan kaikki rakennusten käyttäjät siitä, että tiloja ei saa tuulettaa

Vaikka ilmanvaihtokoneiden sammuessa ilmanlaatu huononee, tiloja ei saa tuulettaa, koska se aiheuttaa tilojen nopean viilenemisen.

Kartoitetaan vaaralliset sähkölaitteet

Osa sähkölaitteista käynnistyy itsestään sähköjen palatessa. Rakennuksessa kannattaa kartoittaa laitteet, joiden uudelleen käynnistyminen itsestään voi aiheuttaa vaaran ja sopia, kuka tarkastaa laitteet energiakatkon aikana ja sen jälkeen.

Varmistetaan keittiöiden toiminta

Keittiön laitteiden itsestään käynnistyminen aiheuttaa vaaratilanteen. Ohjeistetaan keittiön henkilökunta käyttämään emännänkytkintä ennen sähkökatkoa / sen alkaessa.

Varaudutaan pimeyteen

Varataan tiloihin taskulamppuja.

Varmistetaan sähkölukkojen toiminta

Käydään rakennusten ylläpidon kanssa läpi sähkölukkojen toiminta tilanteessa, jossa sähköt katkeavat.

Nimetään henkilöt eri tehtäviin:

Hissien käytön estäminen ennen sähkökatkoa

Tuulikaappien sisäovien avaaminen tarvittaessa jäätymisen estämiseksi

Hissien ja muiden lukittujen tilojen tarkastaminen, ettei ihmisiä ole jäänyt jumiin

Vaarallisten sähkölaitteiden tarkastaminen, etteivät ne käynnisty itsestään sähköjen palatessa

Mahdollinen venttiilin sulkeminen