Työ 4 Liuoksen valmistaminen ja laimentaminen

Tarvittavat aineet ja välineet

Osa 1.

– Natriumkloridia (NaCl)

– vettä

–vaaka

– 2 dekantterilasia

– lasisauva

– mittapullo (100 ml)

– pasteur-pipetti

Osa 2.

– vettä

– mittapullo (100 ml)

– täyspipetti (mittapipetti)

– pumpetti

– pasteur-pipetti

Työturvallisuus

–Käytä aina suojalaseja ja laboratorio takkia, myös tiskauksen aikana.

Jätteiden käsittely

Työssä käytettävät jätteet voi hävittää viemäriin

Toimi näin

Osa 1. Liuoksen valmistaminen

- Laske, kuinka monta grammaa natriumkloridia on punnittava, jotta saat valitun mittapullon mukaisen tilavuuden liuosta, jonka konsentraatio on 0,30 mol/l.

- Punnitse tämä määrä natriumkloridia mahdollisimman tarkasti dekantterilasiin. Kirjoita punnitustuloksesi tähän.

- Lisää toiseen dekantterilasiin vettä noin puolet valmistettavan liuoksen lopputilavuudesta ja liuota natriumkloridi tähän dekantterilasiin lasisauvalla sekoittaen. Huuhdo punnitusastia ja lisää vesi dekantterilasiin. Kun natriumkloridi on täysin liuennut, siirrä liuos mittapulloon ja huuhdo dekantterilasi hyvin vedellä ja lisää huuhteluliuos mittapulloon.

- Täytä mittapullo melkein merkkiviivaan saakka kaatamalla vettä dekantterilasista. Käytä liuospinnan tarkkaan täsmäämiseen lopuksi pasteur-pipettiä. Mittapullo on täynnä, kun veden alaraja on viivan kohdalla.

- Sulje mittapullo ja sekoita liuos hyvin kääntämällä mittapulloa muutamia kertoja ylösalaisin.

- Laske mikä on tekemäsi liuoksen konsentraatio.

Osa 2. Liuoksen laimentaminen

- Laske, kuinka monta millilitraa osassa 1 valmistettua natriumkloridiliuosta on pipetoitava, jotta saat valitun mittapullon mukaisen tilavuuden natriumkloridiliuosta, jonka konsentraatio on 0,11 mol/l.

- Täytä valitsemasi mittapullo puolilleen vettä

- Valitse sopivan kokoinen täyspipetti (tai mittapipetti), ja pipetoi sillä osassa 1 valmistamaasi liuosta tyhjään mittapulloon.

- Täytä mittapullo melkein merkkiviivaan saakka kaatamalla vettä dekantterilasista. Täsmää liuoksen tarkka lopputilavuus pasteur-pipetillä.

- Sulje mittapullo ja sekoita liuos hyvin kääntämällä mittapulloa muutamia kertoja ylösalaisin. Tee tähän ne merkinnät, joita valmistamasi vastaavan konsentraation natriumhydroksidi liuos tarvitsee. Näitä merkintöjä ovat aine, sen konsentraatio ja varoitusmerkit. Tarvittavat varoitusmerkit löydät googlettamalla ”NaOH 0,1 M käyttöturvallisuustiedote”