Välineet
Titrausvälineistö
etikkahappoa
NaOH (0,1 mol/l) 
Puskuriliuos pH 7
Ope tietokone
pH anturi.

Työn vaiheet

Huuhdo byretti pienellä määrällä (max 5ml) NaOH liuosta. Laske huuhtomiseen käytetty NaOH jäteastiaan.
Kalibroi pH anturi puskuriliuoksella
Täytä byretti NaOH liuoksella
Mittaa dekantterilasiin 20 ml ruokaetikkaa

Titraa ruokaetikkaa pikku hiljaa NaOH liuoksella. Sopiva nopeus vaihtelee hieman titrauksen aikana, mutta on välillä 1-12 tippaa per lisäys kerta. Kirjaa titraustilavuuksia ja pH arvoja.
Titrauksesta tehdään Graphical analysis-ohjelmalla kuvaaja, jossa pisteet yhdistetään. Ota siis riittävä määrä pisteitä.

Tulosten käsittely

- Määritä ekvivalenttipiste 2. derivaatan nollakohdan avulla, ja laske sen avulla hapon alkukonsentraatio

- Määritä hapon happovakio alku pH:n perusteella ja myös parhaimmasta puskurikohdasta (=kun se on puoliksi neutraloitu). Vertaa tuloksia keskenään ja etikkahapon taulukoituun happovakioon

- Tulkitse titrauskäyrältä, onko neutraloitumisreaktiossa muodostunut suola hapan, neutraali vai emäksinen. Perustele muodostamalla suolan protolyysireaktion reaktioyhtälö

- Mikä indikaattori sopisi tähän titraukseen?