VALODIODIN OMINAISKÄYRÄ

Tehtävä 	Tehtävänä on virta- ja jännitemittausten avulla piirtää diodin ominaiskäyrä.

Välineet 	Virtalähde, ampeerimittari, volttimittari, valodiodi  (punainen, vihreä, valkoinen), vastus 	1 kΩ ja kytkentäjohtoja.

Teoriaa	Diodi on p- ja n-tyypin puolijohteista koostuva puolijohdekomponentti. P-tyypin 	puolijohteessa sähkövarausten liike on positiivisten ”aukkojen” liikettä ja n-tyypin 	puolijohteessa elektronien liikettä. Diodi voidaan kytkeä kuvan 2 mukaisesti joko 	päästö- tai estosuuntaan. Diodi läpäisee virtaa vain päästösuuntaan, jolloin sen 	resistanssi on pieni. Estosuunnassa resistanssi on suuri ja virtaa ei kulje juurikaan 	diodin läpi.

Kuvassa 1 on esitetty diodin sähkötekninen piirrosmerkki.

Kuva 1 Diodin piirrosmerkki

Valodiodi on valolle herkkä signaalidiodi, joka pimeässä toimii tavallisen diodin 	tapaan, mutta valon vaikutuksesta johtaa myös estosuuntaisena. (lähde: Wikipedia)

Kuvassa 3 on esitetty päästösuuntaan kytketty diodi ja diodin ominaiskäyrä. Diodin 	ominaiskäyrä saadaan, kun mitataan diodin läpi kulkeva virta diodin yli vaikuttavan 	jännitteen funktiona. Diodin ominaiskäyrä on siis (U, I) -koordinaatiston kuvaaja, 	jossa virta I 	on esitetty jännitteen U funktiona. Diodin kynnysjännite Uk tarkoittaa 	sitä jännitettä, joka diodin napojen välille tarvitaan, jotta diodin läpi 	päästösuunnassa kulkisi sähkövirta. Kynnysjännitettä suuremmilla jännitteillä 	virran kasvu on hyvin voimakasta.

Työn suoritus	Tarkoitus on mitata valodiodin ominaiskäyrä, joka saadaan mittaamalla valodiodin läpi kulkeva sähkövirta I jännitteen U funktiona.

Tee oheisten kuvien 5 ja 6 mukaiset kytkennät ja mittaa diodin läpi kulkeva virta I jännitteen U funktiona. Käytä tasajännitettä; välillä 0 – 12 V. Mittaus suoritetaan Logger Pro-ohjelman avulla.

Mittauspöytäkirja

Täytä oheinen taulukko:

| Päästösuunta |  | Estosuunta |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U / V | I / mA | U / V | I / mA |

Mittaustulosten käsittely

PIIRRÄ VALODIODIN OMINAISKÄYRÄ; I = I(U)

MÄÄRITÄ KUVAAJAN PERUSTEELLA KÄYTTÄMÄSI VALODIODIN KYNNYSJÄNNITE; Uk = ______ V