Lämpö

- Tutkimusten mukaan suomalainen käyttää vettä 155 litraa vuorokaudessa. Oletetaan, että siitä on lämmintä vettä 30 %. Jos tuo lämmin vesi on 50 - asteista ja perheessä on viisi henkilöä, kuinka paljon energiaa kuluu vuodessa veden lämmittämiseen?

- Kiinteistöjen energiakustannuksia pienennetään esimerkiksi auringon energiaa vastaanottavilla keräilijöillä, jotka on asennettu talon katolle. Energia siirretään lämmönvaraajaan, ja siitä edelleen esimerkiksi käyttöveteen, lämpöpattereihin tai lattianlämmitysputkistoihin. 
Eräässä lämmitysjärjestelmässä energian kerääjään in liitetty 1500 litran vesisäiliö. Kuinka pitkässä ajassa lämpötila kohoaa 15 celsiusasteen verran, jos energiaa siirtyy veteen 8700 W:n teholla? Vinkki: teho = energia : aika

- Kuinka monta kilogrammaa vettä voidaan lämmittää 10 °C:sta 100 °C:seen, kun käytettävissä on 3000 kJ energiaa?

- Varaston seinien paksuus on 12 cm, lämmönjohtavuuskerroin 0,15 W/m°C ja seinän pinta-ala on 15 m 2. Varaston sisällä on 15 °C ja ulkona -5°C. Kuinka suurella teholla lämpöenergiaa siirtyy seinien läpi?

- Lämpöpatterin tuloveden lämpötila on 60 °C ja lähtöveden 35 °C. Kuinka suurella teholla patteri lämmittää huonetta, jos sen läpi kulkee 20 l vettä tunnissa?

RATKAISUT

- 14 000 MJ

- 3 h

- 8 kg

- 375 W

- 580 W