Paine

- Limsatölkin sisällä on 1,75 bar paine. Vallitseva ilmanpaine on 1,013 bar. Tölkin kannen halkaisija on 4,6 cm. Kuinka suuri paine-erosta aiheutuva voima tölkin kanteen kohdistuu?

- Kuinka suurella voimalla auton jarrupoljinta täytyy painaa, jotta 400 mm2:n kokoinen mäntä aiheuttaa 3 MPa:n paineen?

- Kaasupullon tilavuus on 3 litraa ja sen paine on 1,2 MPa. Kuinka suuri on kaasun tilavuus, jos se lasketaan ulkoilmaan? Ulkona ilmanpaine on 1,013 Bar.

- Luokkahuoneen pituus on 11 m, leveys 8,5 m ja korkeus 2,7 m. Laske luokassa olevan ilmamäärän massa, kun ilman tiheys on 1,2 kg/m3.

RATKAISUT

- 120 N

- 1,2 kN

- 36 l

- 300 kg