Liikenneturva julkaisi lehdissä alla olevan tietoiskun:

| # Käytä aina turvavyötä |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Matkustajan paino kiloina | ”Törmäyspaino” kiloina nopeudella (pysähtymismatka cm) |  |  |
|  | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| 20 kg lapsi | 800 kg (25 cm) | 1300 kg (40 cm) | 1600 kg (50 cm) |
| 80 kg aikuinen | 3100 kg (25 cm) | 5000 kg (40 cm) | 7900 kg (50 cm) |
| - myös takaistuimella |  |  |  |

LIIKENNETURVA

TEHTÄVÄ

- Selitä fysiikan käsitteitä käyttäen, mitä ihmettä liikenneturva tarkoittaa sanalla ”törmäyspaino”.

- Johda ”törmäyspainon” lauseke matkustajan massan, auton vauhdin ja pysähtymismatkan funktiona.

- Laske ”törmäyspainon” arvot kolmen merkitsevän numeron tarkkuudella, jos lähtötiedot oletetaan tarkoiksi.

- Vertaa c)- kohdassa saamiasi tuloksia taulukon tietoihin. Yllätyitkö?